Appello di Fondamenti di Telecomunicazioni del 26 Luglio 2010

Cognome_______________________   Nome___________________    Matr._________________

Esercizio 1

Dato il Sistema Autonomo (SA) in figura, progettare un piano di indirizzamento IPv4 ottimizzato in termini di percentuale di utilizzo degli indirizzi e che soddisfi i vincoli illustrati di seguito, a partire dall’indirizzo base 201.27.0.0 (NOTA: si ricorda che host e router sono entità concettualmente diverse; seguire la regolamentazione RFC 1812 e RFC 1878).

L1

L2

L3

L8

L7

L6

L4

L5

RA

RB

RC

RD

RE

RF

router

INTERNET

RG

L1.	Numero di hosts indirizzabili 61, a partire dall’indirizzo base di SA;

L2.	Numero di hosts indirizzabili 61, contenente l’indirizzo 201.27.0.181;

L3.	Numero di hosts indirizzabili 501, suddivisi in 5 sottoreti logiche da 62, 63, 126, 127 e 123 hosts fisici rispettivamente (si supponga che L3 riceva direttamente i cinque ranges di indirizzi); gli indirizzi delle sottoreti logiche devono essere necessariamente contigui (ove possibile) e l’indirizzo dell’interfaccia del router dev’essere conteggiato nella sottorete da 123 hosts fisici; assegnare gli indirizzi nell’ordine elencato;

L4.	Numero di hosts indirizzabili 28, contenente l’indirizzo 201.27.4.40;

L5.	Numero di hosts indirizzabili 125;

L6.	Numero di hosts indirizzabili 61, contenente l’indirizzo 201.27.5.127 (assegnabile ad un host fisico);

L7.	Assegnare il più piccolo blocco C.I.D.R. che contenga gli indirizzi 201.27.6.22 e 201.27.6.68; quanti hosts fisici può indirizzare quindi L7?

L8.	Sapendo che l’indirizzo di broadcast della rete dev’essere 195.27.6.255, assegnare il più grande blocco C.I.D.R. disponibile (in termini di numero di hosts indirizzabili); quanti hosts fisici può indirizzare quindi L8?

Assegnare gli indirizzi IP a tutte le interfacce dei routers e ai links peer-to-peer, utilizzando, se presenti, eventuali indirizzi IP non ancora impiegati e appartenenti all’intervallo d’indirizzi 201.27.0.0  201.27.6.255. Determinare la percentuale di utilizzo degli indirizzi degli hosts in base agli intervalli assegnati alle reti nei punti precedenti (si trascurino gli indirizzi dei links punto-punto e si considerino utilizzati tutti gli indirizzi delle interfacce dei routers verso le reti; per le reti in cui non è specificato il numero di hosts presenti si ipotizzi che gli indirizzi disponibili siano utilizzati per intero). Se il router RC riceve un pacchetto con indirizzo IP di destinazione pari a 201.27.4.51, qual è la procedura che RC esegue per determinare l’interfaccia d’uscita? Determinare il più piccolo blocco C.I.D.R. per l’intero SA in grado di comprendere tutte le reti calcolate precedentemente, compresi i links punto-punto.

Esercizio 2:

Sia dato un trasmettitore AM, con i seguenti parametri di funzionamento:

- Frequenza portante fc = 80MHz;

- Carico di trasmissione puramente resistivo R = 50;

- Potenza di trasmissione 7500W.

Il trasmettitore accetta in ingresso un segnale modulante m(t) di tipo sinusoidale, con frequenza fm=1000Hz e percentuale di modulazione del 75%. Determinare:

- L’espressione del segnale modulante;

- L’espressione del segnale emesso dal trasmettitore, in assenza di ingresso;

- L’espressione del segnale emesso dal trasmettitore, in presenza di un ingresso pari a 0.5*m(t);

- Il valore massimo di tensione assunto dal segnale al punto c).

Illustrare in via grafica, inoltre, le componenti frequenziali dei segnali ottenuti nei punti a), b), c).

Esercizio 3:

Si supponga che al tempo t=t0=170s si disponga della stima del RTT_medio pari a 68ms relativo all’osservazione di 25 campioni. Si ipotizzi che tra un host A e un host B ci sia lo scambio dei seguenti segmenti, con conseguente osservazione del RTT istantaneo illustrato in tabella:

| Si ipotizzi di utilizzare la tecnica “smoothed” per valutare un Round Trip Time significativo, con uno smoothing factor di 0.79 e un delay variance factor pari a 1.89 (si ponga SRTT(0)=68ms=RTT_medio). segment # | RTT(ms) |
| --- | --- |
| 26 | 67.2 |
| 27 | 68 |
| 28 | 66.8 |
| 29 | 67.12 |
| 30 | 67.41 |

Determinare l’andamento del valore stimato di RTT; per ogni osservazione si valuti lo scarto quadratico e l’RTO, fissando come lowerbound e upperbound i valori 15ms e 60000ms rispettivamente.

Domanda 1)

Descrivere in maniera dettagliata le varie tipologie di reti LAN; in particolare, parlare delle varie topologie, dei protocolli e delle varie implementazioni. Descrivere anche in dettaglio la rete Ethernet.

Domanda 2)

Descrivere la procedura per il calcolo dell’RTO e del RTT, considerando anche il caso di reti con basso data-rate.