Appello di Fondamenti di Telecomunicazioni del 16-02-2011

Cognome_______________________Nome___________________Matr._________

Esercizio 1

Sia dato l’insieme delle sottoreti {L1, L2, L3, L4, L5, L6} interconnesse dai routers RA, RB, RC, RD, RE, RF come mostrato in figura. Determinare un piano di indirizzamento IPv4 ottimizzato (in termini di percentuale di utilizzo degli indirizzi) e che soddisfi i vincoli illustrati di seguito; si supponga che l’amministratore dell’intera rete abbia a disposizione un indirizzo IP di partenza pari a 201.74.1.64 (seguire la regolamentazione RFC 1812 e RFC 1878); risolvere i quesiti nell’ordine elencato senza lasciare, ove possibile, indirizzi inutilizzati:

L1.	Numero di hosts indirizzabili 3171;

L2.	Numero di hosts indirizzabili 62;

L3.	Assegnare il più grande blocco CIDR tale che l’indirizzo di broadcast sia 201.74.7.255;

L4.	Determinare il blocco CIDR corretto, tale che sia in grado di gestire un numero di hosts pari a ¼ di un blocco di classe B; una volta ottenuto il range di indirizzi, determinare l’eventuale subnet-mask che l’amministratore di L4 dovrebbe utilizzare se volesse suddividerla in due sottoreti logiche L4.1 ed L4.2 di uguale dimensione; e se volesse suddividerla in 4 sottoreti di dimensione diversa?

L5.	Numero di hosts indirizzabili 1581;

L6.	Assegnare il blocco CIDR più piccolo, tale che possa contenere gli indirizzi 201.74.70.81 e 201.74.115.2.

Specificare chiaramente, per ogni Li, l’indirizzo di base, il range e la subnet mask. Cosa prevedono gli RFC sopra menzionati? Quale router è quello di default e a cosa serve?

Quali sono gli indirizzi IP eventualmente non ancora utilizzati? Determinare, secondo la metodologia studiata, a quale delle sottoreti è destinato il seguente datagramma IP:

DEST. IP:          11001001 01001010 01110110 00101111

SOURCE IP:          11001010 10100010 01000000 01010111

0                                                                                    31

Assegnare gli indirizzi IP alle interfacce dei routers, utilizzando, se presenti, eventuali indirizzi IP non ancora. Quali sono gli indirizzi assegnati ai dispositivi RD ed RE? Valutare la percentuale di utilizzo del sistema. Determinare il più piccolo blocco C.I.D.R. per l’intero sistema in grado di comprendere tutte le reti calcolate precedentemente, compresi i links punto-punto.

Esercizio 2

Data la topologia di rete illustrata, determinare:

.

- L’insieme dei nodi V e degli archi E, la loro cardinalità, nonché la matrice di adiacenza del relativo grafo non pesato e non orientato;

- Si considerino i seguenti pesi W(i,j) relativi agli archi del grafo con i,j є V; ogni peso è dato da una coppia (tempo di propagazione, costo): W(Ra,Rb)=W(Rb,Ra)=(1,2), W(Ra,Rc)=W(Rc,Ra)=(2,3), W(Rb,Rd)=W(Rd,Rb)=(4,4), W(Rb,Rc)=W(Rc,Rb)=(5,4), W(Rc,Re)=W(Re,Rc)=(3,2), W(Rd,Rf)=W(Rf,Rd)=(3,1), W(Re,Rf)=W(Rf,Re)=(1,2), W(Re,Rg)=W(Rg,Re)=(2,1), W(Rf,Rg)=W(Rg,Rf)=(1,4); determinare la matrice di adiacenza del grafo pesato ottenuto;

- Ipotizzando un tempo di processamento tpr=1,8 s, nonché un periodo di aggiornamento pari a 16.3 s e un TimeToLive = 4, si consideri che i nodi abbiano il Link State Advertisement pronto ad ogni istante di aggiornamento, con un campo “seq_no” iniziale pari a 1 (ovvero seq_no=1 per t=15s). Nel caso di cambiamenti topologici, tenere in considerazione tpr, considerando, inoltre, che un generico nodo acquisisca nuove informazioni solo dopo il processamento del pacchetto LSA. La topologia della rete risulta nota a tutti i nodi all’istante t=0s; applicando quanto previsto dal protocollo Link State, determinare la tabella di routing dei nodi Ra, Re all’istante t=11s;

- Supponendo che all’istante t=23s il link (Rc,Re), (Re,Rc) si interrompa, indicare quali sono le eventuali modifiche subite dalle tabelle di routing del nodo Rc; indicare se i nuovi percorsi di routing dal nodo Rc calcolati dopo il guasto risultano essere migliori o peggiori dei precedenti;

- Calcolare l’istante di tempo al quale il nodo Rb si accorge della modifica topologica, indicando esplicitamente quale pacchetto LSA giunge a tale nodo (specificare chiaramente il contenuto dei vari campi del pacchetto LSA ricevuto). Quali conseguenze avrebbe sulla rete la rottura irreversibile del router Re?

Esercizio 3:

Sia dato un trasmettitore AM, con i seguenti parametri di funzionamento:

- Frequenza portante fc = 65MHz;

- Carico di trasmissione puramente resistivo R = 75;

- Potenza di trasmissione 3500W.

Il trasmettitore accetta in ingresso un segnale modulante m(t) di tipo sinusoidale, con frequenza fm=1800Hz e percentuale di modulazione del 78%. Determinare:

- L’espressione del segnale modulante;

- L’espressione del segnale emesso dal trasmettitore, in assenza di ingresso;

- L’espressione del segnale emesso dal trasmettitore, in presenza di un ingresso pari a 0.35*m(t);

- Il valore massimo di tensione assunto dal segnale al punto c).

Illustrare in via grafica, inoltre, le componenti frequenziali dei segnali ottenuti nei punti a), b), c).

Domanda 1)

Descrivere la procedura per il calcolo dell’RTO e del RTT, considerando anche il caso di reti con basso data-rate.

Domanda 2)

Si descrivano dettagliatamente le principali funzionalità dei primi tre livelli della pila protocollare ISO/OSI (physical, datalink e network), dando particolare enfasi ai protocolli di livello 2 visti a lezione.