Appello d’esame di Sistemi Telematici del 26-03-2007

Corso A+B

Esercizio 1 (12 punti)

Sia data la topologia di rete illustrata in figura:

Assegnare, a partire dall’indirizzo base 192.35.0.0, gli opportuni range di indirizzi alle reti logiche presenti nel sistema. I vincoli descritti nei punti indicati devono essere pienamente soddisfatti evitando, ove possibile, inutili sprechi di indirizzi (NOTA: si ricorda che host e router sono entità concettualmente diverse):

L1. 	Partendo dall’indirizzo base indicare il prefisso CIDR di L1 sapendo che essa deve poter ospitare 254 host;

L2.	Assegnare il più grande blocco CIDR (in termini di numero di host) alla rete L2, imponendo che l’indirizzo di broadcast deve essere 192.35.2.63. Quale sarebbe stato il più piccolo blocco CIDR?

L3.	Indicare il range di indirizzi di L3 imponendo che essa debba ospitare 125 host;

L4.	Assegnare il più piccolo blocco CIDR alla rete L4 sapendo che essa deve contenere gli indirizzi 192.35.3.10 e 192.35.3.127 (entrambi gli indirizzi devono poter essere assegnabili agli host di L4);

L5.	Assegnare il più piccolo blocco CIDR alla rete L5 sapendo che essa deve contenere gli indirizzi 192.35.5.12 e 192.35.6.127. Quanti indirizzi logici sono compresi nel blocco determinato?

L6.	Facendo attenzione agli sprechi di indirizzi determinare il piano di indirizzamento per la rete L6 ipotizzando che debba ospitare 29 host;

L7.	Numero di host indirizzabili 56, suddivisi in 4 sottoreti logiche di uguali dimensioni (determinare prima l’intero range di indirizzi e successivamente effettuare subnetting considerando l’interfaccia del router Rc già compresa nel numero di host);

L8.	Numero di host indirizzabili 28, contenente l’indirizzo 192.35.8.132;

L9.	Numero di host indirizzabili 75.

Si determinino gli indirizzi di tutti i link punto-punto presenti nella rete, nonché gli indirizzi delle interfacce dei router che si affacciano alle reti.

Determinare il prefisso CIDR relativo alla Supernet dell’intera rete sapendo che esso deve essere il più piccolo blocco CIDR in grado di contenere tutte le reti calcolate ai punti precedenti. Quanti sono gli eventuali indirizzi rimasti inutilizzati?

Esercizio 2 (8 punti)

Dalla topologia di rete illustrata nel precedente esercizio, determinare:

- L’insieme dei nodi V e degli archi E, nonché la matrice di adiacenza del relativo grafo non pesato e non orientato;

- Si considerino i seguenti pesi W(i,j) relativi agli archi del grafo con i,j є V; ogni peso è dato da una coppia (tempo di propagazione, costo): W(Ra,Rb)=W(Rb,Ra)=(1,4), W(Ra,Rc)=W(Rc,Ra)=(2,3), W(Rb,Rd)=W(Rd,Rb)=(4,4), W(Rb,Rc)=W(Rc,Rb)=(5,4), W(Rc,Re)=W(Re,Rc)=(3,2), W(Rd,Rf)=W(Rf,Rd)=(3,3), W(Re,Rf)=W(Rf,Re)=(1,2), W(Re,Rg)=W(Rg,Re)=(2,1), W(Rf,Rg)=W(Rg,Rf)=(1,4); determinare la matrice di adiacenza del grafo pesato ottenuto;

- Ipotizzando un tempo di processamento tpr=1,5 s, nonché un periodo di aggiornamento pari a 15 s e un TTL = 2 s, determinare …

Domanda 1 (5 punti)

Rappresentare il formato del segmento (unità dati) TCP e spiegare in maniera esaustiva il significato dei relativi campi.

Domanda 2 (5 punti)

…..