Appello di Sistemi Telematici del 03-07-2008

PARTE 1 (tempo 90 minuti)

Cognome_______________________Nome___________________Matr._________

Esercizio 1

Dato l’insieme di sottoreti interconnesse in figura, progettare un piano di indirizzamento IPv4 ottimizzato in termini di percentuale di utilizzo degli indirizzi (si presti particolare attenzione agli sprechi) e che soddisfi i vincoli illustrati di seguito, a partire, se possibile,  dall’indirizzo base 198.65.77.0 (seguire la regolamentazione RFC 1812 e RFC 1878  e risolvere le singole reti in maniera sequenziale; ad esempio risolvere prima L5 e poi L6, non il viceversa):

L1

L2

L3

L7

L6

L4

L5

RA

RB

RC

RD

RE

RF

INTERNET

RG

L8

RH

router

L1.	Numero di indirizzi logici necessari 768;

L2.	Numero di hosts indirizzabili 1020; per prima cosa determinare il blocco necessario relativo al solo vincolo imposto e, successivamente, eseguire la suddivisione in 4 sottoreti logiche (di dimensione diversa ove possibile);

L3.	Assegnare il più grande blocco CIDR tale che l’indirizzo di broadcast sia 198.65.99.255; quali sono i blocchi ottenibili di dimensione minore?

L4.	Assegnare il più piccolo blocco CIDR tale che contenga gli indirizzi 198.65.118.16 e 198.65.122.31; quanti hosts fisici può ospitare L4?

L5.	Numero di hosts indirizzabili 252;

L6.	Numero di hosts indirizzabili 764;

L7.	Si determini la supernet corretta, tale che possa contenere 1280 indirizzi fisici e che l’indirizzo 198.65.110.255 risulti assegnabile ad un host; quanti indirizzi sono quindi attribuiti a L7?

L8.	Numero di indirizzi logici 510.

Quali sono gli indirizzi IP eventualmente non ancora utilizzati? Cosa affermano gli RFC sopramenzionati?

Assegnare gli indirizzi IP alle interfacce dei routers, utilizzando, se presenti, eventuali indirizzi IP non ancora impiegati e appartenenti all’intervallo d’indirizzi 198.65.77.0  198.65.127.255. Quali sono gli indirizzi assegnati ai dispositivi RB ed RC? Valutare la percentuale di utilizzo del sistema. Determinare il più piccolo blocco C.I.D.R. per l’intero sistema in grado di comprendere tutte le reti calcolate precedentemente, compresi i links punto-punto

Esercizio 2

Siano dati gli hosts A (client) e B (server): il primo chiede di trasferire al secondo una pagina HTML (protocollo HTTP ver. 2.0) così composta: parte TESTO1 (2048 bytes), immagine GIF1 (1024 bytes), immagine BMP1 (1536 bytes), audio WAV1 (512 bytes). Si ipotizzi che la comunicazione sia diretta, ovvero senza l'ausilio di router intermedi e che avvenga secondo i seguenti parametri: Maximum Segment Size=512bytes, Maximum Receiving Window=2560bytes, Link Transmission Capacity = 32kbps e Round Trip Time = 150ms. Secondo quanto visto a lezione, si mostri la parte di instaurazione della connessione e di trasmissione dati secondo un opportuno diagramma di timing, determinando il tempo necessario per l'intero processo e ipotizzando che tutto avvenga in regime di Slow Start. Si trascurino i tempi di processamento dei segmenti nei due nodi e la fase di chiusura di connessione.