Appello di Sistemi Telematici del 16-12-2008

Parte 1 (tempo 45 minuti)

Cognome_______________________Nome___________________Matr._________

Sia data la topologia di rete illustrata in figura:

L1

L2

L3

L8

L7

L6

L4

L5

RA

RB

RC

RD

RE

RG

hub

INTERNET

RF

Assegnare, a partire dall’indirizzo base 201.44.20.0, gli opportuni ranges d’indirizzi alle reti logiche presenti nel sistema. I vincoli descritti nei punti indicati devono essere pienamente soddisfatti evitando, ove possibile, inutili sprechi (NOTA: si ricorda che host e router sono entità concettualmente diverse):

L1. Numero di hosts indirizzabili 253, suddivisi in 4 sottoreti logiche di dimensione diversa (suggerimento: determinare prima il blocco C.I.D.R. e poi effettuare la suddivisione; al più 2 sottoreti possono avere la stessa dimensione senza lasciare indirizzi inutilizzati);

L2. Assegnare il blocco C.I.D.R. corretto, imponendo che l’indirizzo di broadcast sia 201.44.25.255 e che la rete debba ospitare 254 hosts;

L3. Assegnare il più piccolo blocco C.I.D.R. sapendo che deve contenere gli indirizzi 201.44.29.8 e 201.44.30.18; quanti indirizzi logici sono compresi nel blocco determinato? Quali sono gli eventuali indirizzi finora inutilizzati (si indichino solo gli intervalli);

L4. Numero di hosts indirizzabili 64;

L5. Numero di hosts indirizzabili 62, contenenti l’indirizzo 201.44.32.255 (l’indirizzo deve essere assegnabile ad un host);

L6. Assegnare il più grande blocco C.I.D.R., imponendo che l’indirizzo di broadcast sia 200.44.34.127. Quale sarebbe stato il più grande blocco C.I.D.R. se l’indirizzo di broadcast voluto fosse stato 200.44.35.255?

L7. Numero di hosts indirizzabili 90, suddivisi in 8 sottoreti logiche (almeno 3 sottoreti logiche devono avere dimensione diversa);

L8. Facendo attenzione agli sprechi di indirizzi, determinare il piano di indirizzamento per L8 sapendo che essa deve ospitare 30 hosts.

Determinare la percentuale di utilizzo degli indirizzi degli hosts in base agli intervalli assegnati alle reti dei punti precedenti (si trascurino gli indirizzi dei links punto-punto e si considerino utilizzati tutti gli indirizzi delle interfacce dei routers verso le reti; per le reti in cui non è specificato il numero di hosts presenti si ipotizzi che gli indirizzi disponibili siano utilizzati per intero).

Illustrare la metodologia di assegnamento degli indirizzi alle interfacce dei routers e determinare il prefisso C.I.D.R. relativo agli indirizzi assegnati a tutte le reti.

Appello di Sistemi Telematici del 16-12-2008

Parte 2 (tempo 60 minuti)

Cognome_______________________Nome___________________Matr._________

Si supponga che al tempo t=t0=350s si disponga della stima del RTT_medio pari a 87ms relativo all’osservazione di 25 campioni. Si ipotizzi che tra un host A e un host B ci sia lo scambio dei seguenti segmenti, con conseguente osservazione del RTT istantaneo illustrato in tabella:

| Si ipotizzi di utilizzare la tecnica “smoothed” per valutare un Round Trip Time significativo, con uno smoothing factor di 0.82 e un delay variance factor pari a 1.94 (si ponga SRTT(0)=87ms=RTT_medio). segment # | RTT(ms) |
| --- | --- |
| 26 | 86.2 |
| 27 | 87 |
| 28 | 85.8 |
| 29 | 86.12 |
| 30 | 86.41 |

Determinare l’andamento del valore stimato di RTT; per ogni osservazione si valuti lo scarto quadratico medio e l’RTO (secondo RFC 793), fissando come lowerbound e upperbound i valori 15ms e 60000ms rispettivamente. Si valuti inoltre la varianza relativa agli ultimi 3 campioni ricevuti, rispetto alla media valutata all’ultimo passo. Qual è la deviazione standard?

Domande teoriche

- Trattazione teorica del TCP. Il candidato esponga in modo dettagliato le diverse versioni del TCP che conosce evidenziandone pregi e difetti per ognuna delle versioni esposte. In particolare si mostrino con dettaglio matematico i meccanismi di stima del Round Trip Time (RTT) spiegando brevemente le ragioni che rendono la stima di RTT complessa in base alla presenza o meno di una varianza accentuata.

- Esposizione approfondita dei protocolli di instradamento Distance Vector e Link State con particolare attenzione all’esecuzione degli algoritmi di Djikstra e Bellman Ford, con relativa analisi della complessità algoritmica e protocollare nel worst case e nel caso medio. Presentare inoltre due esempi di rete che evidenzino le differenti performance dei due protocolli di routing. Il candidato può scegliere i parametri di rete che ritiene opportuni per la presentazione dei due esempi su cui applicare il protocolli sopra esposti.