Appello d’esame di Sistemi Telematici del 11-07-2007 (corso A+B)

Cognome_____________________Nome_____________________Matr_________

Parte 1 (durata 60 minuti)

Sia data la topologia di rete illustrata in figura:

Assegnare, a partire dall’indirizzo base 200.97.0.0, gli opportuni ranges di indirizzi alle reti logiche presenti nel sistema. I vincoli descritti nei punti indicati devono essere pienamente soddisfatti evitando, ove possibile, inutili sprechi di indirizzi (NOTA: si ricorda che host e router sono entità concettualmente diverse):

L1. Partendo dall’indirizzo base indicare il prefisso CIDR di L1 sapendo che essa deve poter ospitare 253 host; una volta determinato il blocco CIDR effettuarne una suddivisione logica in 4 sottoreti di dimensione diversa;

L2.	Indicare il range di indirizzi di L2 imponendo che essa debba ospitare 30 host;

L3.	Indicare il range di indirizzi di L3 imponendo che essa debba ospitare 62 host;

L4.	Assegnare il più grande blocco CIDR alla rete L4 imponendo che l’indirizzo di broadcast sia 200.97.4.255; quale sarebbe stato il più piccolo blocco CIDR?

L5. Assegnare il primo blocco CIDR disponibile alla rete L5 sapendo che essa deve contenere 512 indirizzi logici (interfaccia del router già compresa);

L6.	Indicare il range di indirizzi di L6 imponendo che essa debba ospitare 61 host;

L7.	Ipotizzando che il blocco di classe C 200.97.9.0 sia utilizzato fino all’indirizzo .63, assegnare gli indirizzi ad L7 sapendo che deve indirizzare 120 hosts e contenere l’indirizzo 200.97.9.150;

L8.	Indicare il range di indirizzi di L8, imponendo che debba ospitare 18 hosts e che contenga l’indirizzo 200.97.10.132;

L9.	Numero di hosts indirizzabili 30, con indirizzo di broadcast 200.97.10.191;

Determinare la percentuale di utilizzo degli indirizzi degli hosts in base agli intervalli assegnati alle reti dei punti precedenti (si trascurino gli indirizzi dei links punto-punto e si considerino utilizzati tutti gli indirizzi delle interfacce dei routers verso le reti; per le reti in cui non è specificato il numero di hosts presenti si ipotizzi che gli indirizzi disponibili siano utilizzati per intero).

Illustrare la metodologia di assegnamento degli indirizzi alle interfacce dei routers e determinare il prefisso C.I.D.R. relativo agli indirizzi assegnati a tutte le reti.

Appello d’esame di Sistemi Telematici del 11-07-2007 (corso A+B)

Cognome_____________________Nome_____________________Matr_________

Parte 2 (durata 50 minuti)

Dalla topologia di rete illustrata determinare:

- L’insieme dei nodi V e degli archi E, la loro cardinalità, nonché la matrice di adiacenza del relativo grafo non pesato e non orientato;

- Si considerino i seguenti pesi W(i,j) relativi agli archi del grafo con i,j є V; ogni peso è dato da una coppia (tempo di propagazione, costo): W(Ra,Rb)=W(Rb,Ra)=(1,2), W(Ra,Rc)=W(Rc,Ra)=(2,3), W(Rb,Rd)=W(Rd,Rb)=(4,4), W(Rb,Rc)=W(Rc,Rb)=(5,4), W(Rc,Re)=W(Re,Rc)=(3,2), W(Rd,Rf)=W(Rf,Rd)=(3,1), W(Re,Rf)=W(Rf,Re)=(1,2), W(Re,Rg)=W(Rg,Re)=(2,1), W(Rf,Rg)=W(Rg,Rf)=(1,4); determinare la matrice di adiacenza del grafo pesato ottenuto;

- Ipotizzando un tempo di processamento tpr=1,2 s, nonché un periodo di aggiornamento pari a 15 s e un TimeToLive = 3, si consideri che i nodi abbiano il Link State Advertisement pronto ad ogni istante di aggiornamento, con un campo “seq_no” iniziale pari a 1 (ovvero seq_no=1 per t=15s). Nel caso di cambiamenti topologici, tenere in considerazione tpr, considerando, inoltre, che un generico nodo acquisisca nuove informazioni solo dopo il processamento del pacchetto LSA. La topologia della rete risulta nota a tutti i nodi all’istante t=0s; applicando quanto previsto dal protocollo Link State, determinare la tabella di routing dei nodi Ra, Re all’istante t=10s;

- Supponendo che all’istante t=20s il link (Rc,Re), (Re,Rc) si interrompa, indicare quali sono le eventuali modifiche subite dalle tabelle di routing del nodo Rc; indicare se i nuovi percorsi di routing dal nodo Rc calcolati dopo il guasto risultano essere migliori o peggiori dei precedenti;

- Calcolare l’istante di tempo al quale il nodo Rb si accorge della modifica topologica, indicando esplicitamente quale pacchetto LSA giunge a tale nodo (specificare chiaramente il contenuto dei vari campi del pacchetto LSA ricevuto). Quali conseguenze avrebbe sulla rete la rottura irreversibile del router Re?

Appello d’esame di Sistemi Telematici del 11-07-2007 (corso A+B)

Cognome_____________________Nome_____________________Matr_________

Parte 3 (durata 40 minuti)

Domanda 1

Esposizione teorica approfondita degli algoritmi di cammino minimo di Dijkstra e Bellman-Ford, con relativa analisi di complessità temporale nel caso peggiore, medio e migliore; si verifichi quanto affermato mediante un’opportuna rete, evidenziando le differenti performances dei protocolli di routing noti al candidato e basati su tali algoritmi. Si giustifichino inoltre i parametri di rete scelti.

Domanda 2

Illustrare in maniera esaustiva le principali funzionalità del livello trasporto in reti TCP/IP; si presti particolare attenzione alla stima dei parametri fondamentali inerenti alle problematiche esposte. Inoltre, si spieghi dettagliatamente in che modo il livello trasporto migliora le performances del livello rete.

Per gli studenti del corso di Complementi di Sistemi Telematici

(tempo aggiuntivo 20 minuti)

Descrivere in maniera dettagliata i protocolli, le topologie e le tecniche di accesso nelle reti locali.