Appello d’esame di Sistemi Telematici del 12-09-2007 (corso A + B)

Cognome___________________Nome______________________Matr___________

Parte 1 (durata 50 minuti)

Dato il Sistema Autonomo (SA) in figura, progettare un piano di indirizzamento IPv4 ottimizzato in termini di percentuale di utilizzo degli indirizzi e che soddisfi i vincoli illustrati di seguito, a partire dall’indirizzo base 195.27.0.0 (NOTA: si ricorda che host e router sono entità concettualmente diverse; seguire la regolamentazione RFC 1812 e RFC 1878).

L1

L2

L3

L8

L7

L6

L4

L5

RA

RB

RC

RD

RE

RF

router

INTERNET

RG

L1.	Numero di hosts indirizzabili 61, a partire dall’indirizzo base di SA;

L2.	Numero di hosts indirizzabili 61, contenente l’indirizzo 195.27.0.181;

L3.	Numero di hosts indirizzabili 501, suddivisi in 5 sottoreti logiche da 62, 63, 126, 127 e 123 hosts fisici rispettivamente (si supponga che L3 riceva direttamente i cinque ranges di indirizzi); gli indirizzi delle sottoreti logiche devono essere necessariamente contigui (ove possibile) e l’indirizzo dell’interfaccia del router dev’essere conteggiato nella sottorete da 123 hosts fisici; assegnare gli indirizzi nell’ordine elencato;

L4.	Numero di hosts indirizzabili 28, contenente l’indirizzo 195.27.4.40;

L5.	Numero di hosts indirizzabili 125;

L6.	Numero di hosts indirizzabili 61, contenente l’indirizzo 195.27.5.127 (assegnabile ad un host fisico);

L7.	Assegnare il più piccolo blocco C.I.D.R. che contenga gli indirizzi 195.27.6.22 e 195.27.6.68; quanti hosts fisici può indirizzare quindi L7?

L8.	Sapendo che l’indirizzo di broadcast della rete dev’essere 195.27.6.255, assegnare il più grande blocco C.I.D.R. disponibile (in termini di numero di hosts indirizzabili); quanti hosts fisici può indirizzare quindi L8?

Assegnare gli indirizzi IP a tutte le interfacce dei routers e ai links peer-to-peer, utilizzando, se presenti, eventuali indirizzi IP non ancora impiegati e appartenenti all’intervallo d’indirizzi 195.27.0.0  195.27.6.255. Determinare la percentuale di utilizzo degli indirizzi degli hosts in base agli intervalli assegnati alle reti nei punti precedenti (si trascurino gli indirizzi dei links punto-punto e si considerino utilizzati tutti gli indirizzi delle interfacce dei routers verso le reti; per le reti in cui non è specificato il numero di hosts presenti si ipotizzi che gli indirizzi disponibili siano utilizzati per intero). Quali sono gli indirizzi assegnati al dispositivo RA? Determinare il più piccolo blocco C.I.D.R. per l’intero SA in grado di comprendere tutte le reti calcolate precedentemente, compresi i links punto-punto.

Appello d’esame di Sistemi Telematici del 12-09-2007 (corso A + B)

Cognome___________________Nome______________________Matr___________

Parte 2 (durata 50 minuti)

Data la topologia di rete illustrata in figura, determinare:

L1

L2

L3

L8

L7

L6

L4

L5

RA

RB

RC

RD

RE

RF

hub

INTERNET

RG

- L’insieme dei nodi V e degli archi E, la loro cardinalità, nonché la matrice di adiacenza del relativo grafo G non pesato e non orientato;

- Si considerino i seguenti pesi W(i,j) relativi agli archi del grafo G con i,j  V e (i,j)  E:

W(RA,RB)=W(RB,RA)=2, W(RA,RC)=W(RC,RA)=3, W(RB,RG)=W(RG,RB)=1, W(RB,RD)=W(RD,RB)=7, W(RA,RG)=W(RG,RA)=4, W(RC,RD)=W(RD,RC)=1, W(RC,RE)=W(RE,RC)=8, W(RE,RF)=W(RF,RE)=2, W(RD,RF)=W(RF,RD)=4; determinare la matrice di adiacenza del grafo pesato ottenuto;

- Ipotizzando un periodo di aggiornamento T=15s, applicare il protocollo Distance Vector (DV) per determinare le tabelle di routing dei nodi RB, RC ed RF per t=10s; specificare, per tali nodi, quando viene inviato il vettore DV e come  è composto (trascurare i tempi di propagazione);

  - cosa accade alla tabella di routing del nodo RD per t=10s? E per t=18s? (illustrare esplicitamente la tabella nel primo e nel secondo caso);

  - cosa accade alla tabella di routing del nodo RC per t=10s? E per t=18s? (illustrare esplicitamente la tabella nel primo e nel secondo caso);

4.	Al tempo t=28s il link RCRD subisce un guasto e non è più disponibile; come si ripercuote questo evento sulla tabella di routing di RB? A quale istante di tempo il nodo si accorge della modifica topologica?

Appello d’esame di Sistemi Telematici del 12-09-2007 (corso A+B)

Cognome_____________________Nome_____________________Matr_________

Parte 3 (durata 40 minuti)

Domanda 1

Il candidato illustri in maniera esaustiva le principali funzionalità del livello trasporto in reti TCP/IP; in particolare si presti attenzione alla stima dei parametri fondamentali inerenti alle problematiche esposte. Cosa s’intende per processo di “Three-way Handshake”? Descrivere dettagliatamente la problematica.

Domanda 2

Esporre in maniera teorica approfondita gli algoritmi di cammino minimo conosciuti dal candidato, con relativa analisi di complessità temporale nel caso peggiore, medio e migliore; si verifichi quanto affermato mediante un’opportuna rete, evidenziando le differenti performances dei protocolli di routing basati su tali algoritmi. Si giustifichino inoltre i parametri di rete scelti.

Appello d’esame di Complementi di Sistemi Telematici del 12-09-2007

Cognome_____________________Nome_____________________Matr_________

Il candidato descriva la problematica dell’accesso multiplo, indicandone  dettagliatamente le tecniche applicate alle reti di telecomunicazione.