Appello d’esame di Sistemi Telematici del 18-12-2007

Parte 1 (50 minuti)

Sia data la topologia di rete illustrata in figura:

Assegnare, a partire dall’indirizzo base 160.25.128.0, gli opportuni ranges di indirizzi logici alle reti fisiche presenti nel sistema. I vincoli descritti nei punti indicati devono essere pienamente soddisfatti evitando, ove possibile, inutili sprechi di indirizzi (NOTA: si ricorda che host e router sono entità concettualmente diverse):

L1. 	Partendo dall’indirizzo base, indicare il prefisso di L1, sapendo che essa deve poter ospitare 4093 hosts;

L2.	Assegnare il blocco di indirizzi a L2, sapendo che deve ospitare 1022 hosts;

L3.	Indicare il range di indirizzi di L3 imponendo che essa debba ospitare 2046 hosts;

L4.	Assegnare il più piccolo blocco alla rete L4 sapendo che essa deve contenere gli indirizzi 160.25.176.15 e 160.25.177.27 (entrambi gli indirizzi devono poter essere assegnabili agli hosts di L4);

L5.	Assegnare il più piccolo blocco alla rete L5 sapendo che essa deve contenere gli indirizzi 160.25.180.18 e 160.25.182.255. Quanti indirizzi logici sono compresi nel blocco determinato?

L6.	Facendo attenzione agli sprechi di indirizzi determinare il piano di indirizzamento per la rete L6 ipotizzando che debba ospitare 253 host;

L7.	Numero di host indirizzabili 8180, suddivisi in 4 sottoreti logiche di uguali dimensioni (determinare prima l’intero range di indirizzi e successivamente effettuare subnetting considerando l’interfaccia del router Rc già compresa nel numero di host);

L8.	Numero di host indirizzabili 1500;

L9.	Numero di host indirizzabili 472.

Si determinino gli indirizzi di tutti i link punto-punto presenti nella rete, nonché gli indirizzi delle interfacce dei router che si affacciano alle reti.

Determinare il prefisso CIDR relativo alla Supernet dell’intera rete sapendo che esso deve essere il più piccolo blocco CIDR in grado di contenere tutte le reti calcolate ai punti precedenti. Quanti sono gli eventuali indirizzi rimasti inutilizzati? Determinare la percentuale di utilizzo del sistema complessivo.

Appello d’esame di Sistemi Telematici del 18-12-2007

Parte 2 (40 minuti)

Data la topologia di rete illustrata, determinare:

- L’insieme dei nodi V e degli archi E, la loro cardinalità, nonché la matrice di adiacenza del relativo grafo non pesato e non orientato;

- Si considerino i seguenti pesi W(i,j) relativi agli archi del grafo con i,j є V; ogni peso è dato dalla coppia (tempo di propagazione, costo): W(Ra,Rb)=W(Rb,Ra)=(1,12), W(Ra,Rc)=W(Rc,Ra)=(2,9), W(Rb,Rd)=W(Rd,Rb)=(2,12), W(Rb,Rc)=W(Rc,Rb)=(8,12), W(Rc,Re)=W(Re,Rc)=(3,6), W(Rd,Rf)=W(Rf,Rd)=(3,9), W(Re,Rf)=W(Rf,Re)=(1,6), W(Re,Rg)=W(Rg,Re)=(2,3), W(Rf,Rg)=W(Rg,Rf)=(1,12), determinare la matrice di adiacenza del grafo pesato ottenuto;

- Ipotizzando un tempo di processamento tpr=1s, nonché un periodo di aggiornamento T=15s e un TimeToLive=3, si consideri che i nodi abbiano il Link State Advertisement pronto ad ogni istante di aggiornamento, con un campo “seq_no” inziale pari a 1 (ovvero seq_no=1 per t=15s). Nel caso di cambiamenti topologici, tenere in considerazione tpr, considerando, inoltre, che un generico nodo acquisisca nuove informazioni solo dopo il processamento del pacchetto LSA. La topologia della rete risulta nota a tutti i nodi all’istante t=0s; applicando quanto previsto dal protocollo Link State, determinare la tabella di routing dei nodi Rc, Rf all’istante t=7s;

- Supponendo che all’istante t=20s nasca il nuovo link (Rc,Rf); (Rf,Rc) con W(Rc,Rf)=W(Rf,Rc)=(2,3), indicare quali sono le eventuali modifiche subite dalle tabelle di routing precedentemente determinate;

- Calcolare l’istante di tempo al quale il nodo Rb si accorge della presenza del nuovo link, indicando esplicitamente quale pacchetto LSA giunge a questo nodo.

Appello d’esame di Sistemi Telematici del 18-12-2007

Parte 3 (40 minuti)

Domanda 1

Il candidato evidenzi le differenze esistenti tra protocolli Link-state e Distance-vector, indicando a quali delle due categorie sopraindicate sono applicati gli algoritmi di Dijkstra e Bellman-Ford, spiegando il perchè dell'associazione. Indicare anche i punti di forza e di debolezza degli approcci di tipo Link-state e Distance-vector. Si crei un esempio di rete a propria scelta in cui viene mostrata l'applicazione dei due protocolli.

Domanda 2

Esporre il fenomeno della “silly window” per quanto riguarda la trasmissione tra trasmettitore e ricevitore; indicare la soluzione al problema e spiegare anche il funzionamento dell’ack cumulativo. Indicare vantaggi e svantaggi di tale approccio.