Appello di Sistemi Telematici del 24-04-2007

Ingegneria Informatica ed Elettronica (durata 3 ore)

Cognome_______________________Nome___________________Matr._________

Esercizio 1 (12 punti)

Sia data la topologia di rete illustrata in figura:

L1

L2

L3

L8

L7

L6

L4

L5

RA

RB

RC

RD

RE

RF

hub

INTERNET

RG

Assegnare, a partire dall’indirizzo base 192.47.20.0, gli opportuni ranges d’indirizzi alle reti logiche presenti nel sistema. I vincoli descritti nei punti indicati devono essere pienamente soddisfatti evitando, ove possibile, inutili sprechi (NOTA: si ricorda che host e router sono entità concettualmente diverse):

L1. Numero di hosts indirizzabili 253, suddivisi in 4 sottoreti logiche di dimensione diversa (suggerimento: determinare prima il blocco C.I.D.R. e poi effettuare la suddivisione; al più 2 sottoreti possono avere la stessa dimensione senza lasciare indirizzi inutilizzati);

L2. Assegnare il blocco C.I.D.R. corretto, imponendo che l’indirizzo di broadcast sia 192.47.25.255 e che la rete debba ospitare 254 hosts;

L3. Assegnare il più piccolo blocco C.I.D.R. sapendo che deve contenere gli indirizzi 192.47.29.8 e 192.47.30.18; quanti indirizzi logici sono compresi nel blocco determinato? Quali sono gli eventuali indirizzi finora inutilizzati (si indichino solo gli intervalli);

L4. Numero di hosts indirizzabili 64;

L5. Numero di hosts indirizzabili 62, contenenti l’indirizzo 192.47.32.255 (l’indirizzo deve essere assegnabile ad un host);

L6. Assegnare il più grande blocco C.I.D.R., imponendo che l’indirizzo di broadcast sia 192.47.34.127. Quale sarebbe stato il più grande blocco C.I.D.R. se l’indirizzo di broadcast voluto fosse stato 192.47.35.255?

L7. Numero di hosts indirizzabili 90, suddivisi in 8 sottoreti logiche (almeno 3 sottoreti logiche devono avere dimensione diversa);

L8. Facendo attenzione agli sprechi di indirizzi, determinare il piano di indirizzamento per L8 sapendo che essa deve ospitare 30 hosts.

Determinare la percentuale di utilizzo degli indirizzi degli hosts in base agli intervalli assegnati alle reti dei punti precedenti (si trascurino gli indirizzi dei links punto-punto e si considerino utilizzati tutti gli indirizzi delle interfacce dei routers verso le reti; per le reti in cui non è specificato il numero di hosts presenti si ipotizzi che gli indirizzi disponibili siano utilizzati per intero).

Illustrare la metodologia di assegnamento degli indirizzi alle interfacce dei routers e determinare il prefisso C.I.D.R. relativo agli indirizzi assegnati a tutte le reti.

Esercizio 2 (8 punti)

Data la topologia di rete illustrata nel precedente esercizio, determinare:

- L’insieme dei nodi V e degli archi E, la loro cardinalità, nonché la matrice di adiacenza del relativo grafo G non pesato e non orientato;

- Si considerino i seguenti pesi W(i,j) relativi agli archi del grafo G con i,j  V e (i,j)  E:

W(RA,RB)=W(RB,RA)=2, W(RA,RC)=W(RC,RA)=3, W(RB,RG)=W(RG,RB)=1, W(RB,RD)=W(RD,RB)=7, W(RA,RG)=W(RG,RA)=4, W(RC,RD)=W(RD,RC)=1, W(RC,RE)=W(RE,RC)=8, W(RE,RF)=W(RF,RE)=2, W(RD,RF)=W(RF,RD)=4; determinare la matrice di adiacenza del grafo pesato ottenuto;

- Ipotizzando un periodo di aggiornamento T=20s, applicare il protocollo Distance Vector (DV) per determinare le tabelle di routing dei nodi RB, RC ed RF per t=9s; specificare, per tali nodi, quando viene inviato il vettore DV e come  è composto (trascurare i tempi di propagazione);

  - cosa accade alla tabella di routing del nodo RD per t=18s? E per t=21s? (illustrare esplicitamente la tabella nel primo e nel secondo caso);

  - cosa accade alla tabella di routing del nodo RC per t=15s? E per t=25s? (illustrare esplicitamente la tabella nel primo e nel secondo caso);

4.	Al tempo t=37s il link RCRD subisce un guasto e non è più disponibile; come si ripercuote questo evento sulla tabella di routing di RB? A quale istante di tempo il nodo si accorge della modifica topologica?

Domanda 1 (5 punti)

Trattazione teorica del TCP. Il candidato esponga in modo dettagliato le diverse versioni del TCP che conosce evidenziandone pregi e difetti per ognuna delle versioni esposte. In particolare si mostrino con dettaglio matematico i meccanismi di stima del Round Trip Time (RTT) spiegando brevemente le ragioni che rendono la stima di RTT complessa in base alla presenza o meno di una varianza accentuata.

Domanda 2 (5 punti)

Esposizione approfondita dei protocolli di instradamento Distance Vector e Link State con particolare attenzione all’esecuzione degli algoritmi di Djikstra e Bellman Ford, con relativa analisi della complessità algoritmica e protocollare nel worst case e nel caso medio. Presentare inoltre due esempi di rete che evidenzino le differenti performance dei due protocolli di routing. Il candidato può scegliere i parametri di rete che ritiene opportuni per la presentazione dei due esempi su cui applicare il protocolli sopra esposti.

Per gli studenti che devono sostenere l’esame di Complementi di Sistemi Telematici (tempo aggiuntivo 15 minuti)

Descrivere:

  - Le topologie di reti locali e protocolli di accesso

  - I principi di funzionamento dei sistemi a fibra ottica