Appello di Sistemi Telematici - 08-09-2008

PARTE 1 (tempo 90 minuti)

Cognome_______________________Nome___________________Matr._________

Esercizio 1

L1

L2

L3

L10

L8

L7

L9

L6

L4

L5

RA

RB

RC

RD

RE

RF

bridge

INTERNET

Dato l’insieme di sottoreti interconnesse in figura, progettare un piano di indirizzamento IPv4 ottimizzato in termini di percentuale di utilizzo degli indirizzi e che soddisfi i vincoli illustrati di seguito, a partire dall’indirizzo base 194.15.0.0 (seguire la regolamentazione RFC 1812 e RFC 1878):

L1.	Numero di hosts indirizzabili 61, a partire dall’indirizzo base di SA;

L2.	Numero di hosts indirizzabili 126; eseguire successivamente la suddivisione in 2 sottoreti logiche di uguale dimensione;

L3.	Numero di hosts indirizzabili 61; una volta determinato il blocco di indirizzi adeguato, effettuare subnetting variabile in 8 sottoreti di dimensione diversa (n.b.: almeno 2 sottoreti devono avere dimensione diversa); nella fase di subnetting si consideri trascurabile l’indirizzo relativo all’interfaccia del router;

L4.	Sapendo che l’indirizzo di broadcast della rete dev’essere 194.15.3.255, assegnare il più grande blocco C.I.D.R. disponibile (in termini di numero di hosts indirizzabili); quanti hosts fisici può indirizzare quindi L4?

L5.	Assegnare il più piccolo blocco C.I.D.R. che contenga gli indirizzi 194.15.4.70 e 194.15.4.140; quanti hosts fisici può indirizzare quindi L5?

L6.	Numero di hosts indirizzabili 61;

L7.	Assegnare il più piccolo blocco C.I.D.R. che contenga l’indirizzo 194.15.6.15 e tale che sia possibile effettuare un ulteriore subnetting in 8 sottoreti logiche da 62 hosts ciascuna (trascurare l’indirizzo di RE);

L8.	Numero di hosts indirizzabili 125;

L9.	Numero di hosts indirizzabili 62, contenente l’indirizzo 194.15.8.135;

L10.	Numero di hosts indirizzabili 61.

Quali sono gli indirizzi IP eventualmente non ancora utilizzati? Determinare, secondo la metodologia studiata, qual è l’eventuale sottorete di destinazione del seguente datagramma IP; il datagramma viene inoltrato direttamente, indirettamente o viene scartato?

0                                                                                    31

SOURCE IP:          11000010 00001111 00000010 10110101

DEST. IP:          11000010 00001111 00000101 10110011

Assegnare gli indirizzi IP alle interfacce dei routers, utilizzando, se presenti, eventuali indirizzi IP non ancora impiegati e appartenenti all’intervallo d’indirizzi 194.15.0.0  194.15.8.255. Quali sono gli indirizzi assegnati ai dispositivi RA ed RC? Valutare la percentuale di utilizzo del sistema. Determinare il più piccolo blocco C.I.D.R. per l’intero sistema in grado di comprendere tutte le reti calcolate precedentemente, compresi i links punto-punto.

Esercizio 2

Si supponga che al tempo t=t0=350s si disponga della stima del RTT_medio pari a 87ms relativo all’osservazione di 25 campioni. Si ipotizzi che tra un host A e un host B ci sia lo scambio dei seguenti segmenti, con conseguente osservazione del RTT istantaneo illustrato in tabella:

| Si ipotizzi di utilizzare la tecnica “smoothed” per valutare un Round Trip Time significativo, con uno smoothing factor di 0.82 e un delay variance factor pari a 1.94 (si ponga SRTT(0)=87ms=RTT_medio). segment # | RTT(ms) |
| --- | --- |
| 26 | 86.2 |
| 27 | 87 |
| 28 | 85.8 |
| 29 | 86.12 |
| 30 | 86.41 |

Determinare l’andamento del valore stimato di RTT; per ogni osservazione si valuti lo scarto quadratico medio e l’RTO (secondo RFC 793), fissando come lowerbound e upperbound i valori 15ms e 60000ms rispettivamente. Si valuti inoltre la varianza relativa agli ultimi 3 campioni ricevuti, rispetto alla media valutata all’ultimo passo. Qual è la deviazione standard?