Appello di Sistemi Telematici del 18-04-2008

PARTE 1 (tempo 90 minuti)

Cognome_______________________Nome___________________Matr._________

Esercizio 1

Dato l’insieme di sottoreti interconnesse in figura, progettare un piano di indirizzamento IPv4 ottimizzato in termini di percentuale di utilizzo degli indirizzi (si presti attenzione agli sprechi) e che soddisfi i vincoli illustrati di seguito, a partire dall’indirizzo base 210.201.8.0 (seguire la regolamentazione RFC 1812 e RFC 1878):

L1

L2

L3

L8

L7

L6

L4

L5

RA

RB

RC

RD

RE

RF

router

INTERNET

RG

L1.	Numero di indirizzi logici necessari 512, a partire dall’indirizzo base di SA;

L2.	Numero di hosts indirizzabili 508; per prima cosa determinare il blocco necessario relativo al solo vincolo imposto e, successivamente, eseguire la suddivisione in 4 sottoreti logiche (di dimensione diversa ove possibile);

L3.	Assegnare il più grande blocco CIDR tale che l’indirizzo di broadcast sia 210.201.63.255; quale sarebbe stato il blocco CIDR più piccolo?

L4.	Assegnare il più piccolo blocco CIDR tale che contenga gli indirizzi 210.201.19.178 e 210.201.25.251; quanti hosts fisici può ospitare L4?

L5.	Numero di hosts indirizzabili 37;

L6.	Numero di hosts indirizzabili 124;

L7.	Si determini la supernet corretta, tale che possa contenere 35 indirizzi fisici e che l’indirizzo 210.201.64.255 risulti assegnabile ad un host; quanti indirizzi sono quindi attribuiti a L7?

L8.	Numero di indirizzi logici 256.

Quali sono gli indirizzi IP eventualmente non ancora utilizzati? Illustrare la metodologia da seguire per effettuare il subnetting variabile richiesto per L2 nel caso in cui gli RFC sopra menzionati non fossero applicabili (quali ripercussioni ci sono sulla suddivisione?).

Assegnare gli indirizzi IP alle interfacce dei routers, utilizzando, se presenti, eventuali indirizzi IP non ancora impiegati e appartenenti all’intervallo d’indirizzi 210.201.8.0  210.201.255.255. Per l’interfaccia del router RG che si affaccia su RD l’indirizzo è imposto ed è pari a 210.201.100.143. Quali sono gli indirizzi assegnati ai dispositivi RB ed RC? Valutare la percentuale di utilizzo del sistema. Determinare il più piccolo blocco C.I.D.R. per l’intero sistema in grado di comprendere tutte le reti calcolate precedentemente, compresi i links punto-punto

Esercizio 2

Con riferimento alla procedura di Slow Start di livello trasporto tra host A (mittente) e host B (destinatario), si considerino i seguenti parametri tipici: Maximum Receiving Window = 8000bytes, RTT = 15ms, MSS = 500bytes, Link Trasmission Capacity = 32Kbps. Determinare:

- Il tempo necessario affinché la finestra di trasmissione dell’host A raggiunga la ampiezza massima;

- La quantità di pacchetti trasmessi dopo 45ms e dopo 90ms dall’inizio della procedura. Si ipotizzi che un pacchetto occupi 1500 bytes.

Il candidato validi i ragionamenti esposti mediante le formule analitiche viste durante il corso.

Appello di Sistemi Telematici del 18-04-2008

PARTE 2

Cognome_______________________Nome___________________Matr._________

Esercizio 1

Considerando la figura data, utilizzare il protocollo RIP per effettuare il routing.

Si ricorda che il periodo di aggiornamento, nel caso di RIP, è pari a T=30 sec. Si consideri che i router della rete abbiano già scambiato i primi messaggi di neighbor greetings. In particolare, si deve eseguire completamente il primo scambio dei Distance Vector (DV) tra i diversi nodi che compongono la rete. Si ricorda al candidato di esprimere chiaramente i tempi per i quali le Tabelle di Routing (TR) calcolate siano valide; inoltre, indicare chiaramente i DV e le TR. I pesi indicati sui link rappresentano il costo del link da utilizzare nel calcolo dei percorsi a lunghezza minima. Indicare espressamente durante il computo delle lunghezze minime la formula utilizzata per determinare i percorsi scelti. Inoltre:

- Indicare la matrice delle adiacenze;

- L’insieme dei nodi e degli archi con le rispettive cardinalità;

- Calcolare tutti i DV al primo periodo di aggiornamento, quindi per t>30sec;

- Calcolare i DV dei nodi D,E per t>60 sec;

- Considerando l’introduzione di un nuovo nodo ‘F’ per t=45sec con la nascita dei link (D,F)(F,D) con peso = 1 e del link non orientato (F,E) con peso W(F,E)=1 come cambia il DV di E per t>60 sec ;

- Indicare per quale tempo F invierà il proprio DV ai nodi E,D, come sarà composto il DV di F e le modifiche che comporteranno sul DV di E;