Esercitazione del 13 Gennaio 2014 (Corso di Sistemi Telematici)

Esercizio 1

Dato l’insieme di sottoreti interconnesse in figura, progettare un piano di indirizzamento IPv4 ottimizzato in termini di percentuale di utilizzo degli indirizzi (si presti particolare attenzione agli sprechi) e che soddisfi i vincoli illustrati di seguito, a partire, se possibile,  dall’indirizzo base 199.64.77.0 (risolvere le singole reti in maniera sequenziale; ad esempio risolvere prima L5 e poi L6, non il viceversa):

L1

L2

L3

L7

L6

L4

L5

RA

RB

RC

RD

RE

RF

INTERNET

L8

RH

hub

L1.	Numero di indirizzi logici necessari 764;

L2.	Numero di hosts indirizzabili 1020; per prima cosa determinare il blocco necessario relativo al solo vincolo imposto e, successivamente, eseguire la suddivisione in 4 sottoreti logiche (di dimensione diversa ove possibile);

L3.	Assegnare il più grande blocco CIDR tale che l’indirizzo di broadcast sia 199.64.99.255; quali sono i blocchi ottenibili di dimensione minore?

L4.	Assegnare il più piccolo blocco CIDR tale che contenga gli indirizzi 199.64.118.16 e 199.64.122.31; quanti hosts fisici può ospitare L4?

L5.	Numero di hosts indirizzabili 252;

L6.	Numero di hosts indirizzabili 764;

L7.	Si determini la supernet corretta, tale che possa contenere 1280 indirizzi fisici e che l’indirizzo 199.64.110.255 risulti assegnabile ad un host; quanti indirizzi sono quindi attribuiti a L7?

L8.	Numero di indirizzi logici 510.

Specificare chiaramente, per ogni Li, l’indirizzo di base, il range e la subnet mask. Quali sono gli indirizzi IP eventualmente non ancora utilizzati? Quali sono gli indirizzi assegnati ai dispositivi RB ed RC? Determinare, secondo la metodologia studiata, a quale delle sottoreti è destinato il seguente datagramma IP e illustrare, in maniera esaustiva e non solo descrittiva, qual è il procedimento seguito dal router RC che lo riceve:

DEST. IP:          11000111 01000000 01010110 00101111

SOURCE IP:          11000111 01000000 01000000 01010111

0                                                                                    31

Assegnare gli indirizzi IP alle interfacce dei routers, utilizzando, se presenti, eventuali indirizzi IP non ancora utilizzati. Quali sono gli indirizzi assegnati ai dispositivi RD ed RE? Valutare la percentuale di utilizzo del sistema.

Si supponga che lo spazio di indirizzamento di L2 venga venduto ad una compagnia X (CX); indicare:

- Indirizzo base e broadcast degli indirizzi acquistati da CX;

- Il piano d’indirizzamento, ipotizzando che CX debba gestire, al suo interno, 5 reti di dimensione diversa (ove possibile);

- La percentuale di utilizzo del range di indirizzi di CX.

Esercizio 2

Un segnale analogico di tensione s(t), di ampiezza A=36V, uniformemente distribuito e con occupazione di banda pari a 370kHz viene convertito in formato digitale e trasmesso su un canale; determinare:

- La frequenza minima di campionamento (cosa accade se il vincolo non viene rispettato?);

- Il numero minimo di bit tale che in fase di quantizzazione si abbia (S/N)pk-dB ≥ 20, ipotizzando che il canale offra una probabilità di errore di bit pari a 10-4;

- Il numero minimo di bit tale che in fase di quantizzazione si abbia un’accuratezza pari allo 0,5% della dinamica picco-picco;

- La banda minima richiesta per una trasmissione in banda base mediante impulsi rettangolari del segnale ottenuto con il numero di bit del punto c).

Esercizio 3

Valutare l’espressione della trasformata di Fourier della seguente forma d’onda periodica di periodo T0: